Приложение 1

к Закону

Республики Беларусь

"О промышленной

безопасности"

ПЕРЕЧЕНЬ

ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

1. Объекты и производства, на которых эксплуатируются потенциально опасные объекты с химическими, физико-химическими, физическими процессами, где возможно образование взрывоопасных сред (смесь газов, паров с воздухом и другими окислителями), и получаются, используются, перерабатываются, хранятся, транспортируются опасные вещества, типы опасности которых устанавливаются в соответствии с таблицей 1 настоящего приложения исходя из суммарного количества опасных веществ, которые одновременно находятся или могут находиться на опасном производственном объекте.

2. Объекты газораспределительной системы и газопотребления, включающие в себя потенциально опасные объекты с суммарным количеством природного газа с избыточным давлением до 1,2 мегапаскаля или сжиженного углеводородного газа с избыточным давлением до 1,6 мегапаскаля, которые одновременно находятся или могут находиться на опасном производственном объекте, в соответствии с пунктом 3 таблицы 1 настоящего приложения.

3. Объекты магистральных трубопроводов, включающие в себя потенциально опасные объекты с суммарным количеством природного газа, нефти или нефтепродуктов с избыточным давлением свыше 1,2 мегапаскаля, которые одновременно находятся или могут находиться на опасном производственном объекте, в соответствии с пунктами 3 и 5 таблицы 1 настоящего приложения.

4. Объекты, указанные в таблице 2 настоящего приложения.

Таблица 1

| Наименование опасного вещества | Количество опасного вещества, тонн |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I тип опасности | II тип опасности | III тип опасности |
| 1. Аммиак | 200 и более | 50 и более, но менее 200 | 3 и более, но менее 50 |
| 2. Хлор | 25 и более | 10 и более, но менее 25 | 0,8 и более, но менее 10 |
| 3. Воспламеняющиеся и горючие газы | 2000 и более | 200 и более, но менее 2000 | 20 и более, но менее 200 |
| 4. Горючие жидкости, находящиеся на товарно-сырьевых складах и базах в составе производства | 500 000 и более | 50 000 и более, но менее 500 000 | 20 000 и более, но менее 50 000 |
| 5. Горючие жидкости, используемые в технологическом процессе или транспортируемые по магистральному трубопроводу | 2000 и более | 200 и более, но менее 2000 | 20 и более, но менее 200 |

Таблица 2

| Наименование опасного производственного объекта | Типы опасности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I тип опасности | II тип опасности | III тип опасности |
| 1. Объекты, на которых получаются, транспортируются, используются расплавы черных и (или) цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов |  | участки, цехи, в которых получаются, транспортируются, используются расплавы черных и (или) цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов в количестве 500 тонн и более в год | участки, цехи, в которых получаются, транспортируются, используются расплавы черных и (или) цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов в количестве от 50 до 500 тонн в год |
| 2. Объекты, на которых ведутся горные работы | рудники, где могут произойти взрывы газа, внезапные выбросы породы, газа, горные удары, прорывы жидкости в подземные горные выработки карьеры с производством массовых взрывов при одновременном взрывании 50 тонн и более взрывчатых веществ | карьеры, разрезы с проектным объемом добычи по горной массе 1 миллион кубических метров и более в год | карьеры, разрезы с проектным объемом добычи по горной массе от 300 тысяч до 1 миллиона кубических метров в год |
| 3. Объекты, на которых ведутся подземные горные работы, не связанные с добычей полезных ископаемых |  | участки проходки шахтных стволов | участки проходки: тоннелей метрополитенов и станций метрополитенов подземным способом; коллекторов диаметром 2500 миллиметров и более |
| 4. Объекты, на которых ведется обогащение полезных ископаемых, осуществляется хранение побочных и сопутствующих продуктов отходов обогащения полезных ископаемых |  | шламохранилища сильвинитовых обогатительных фабрик | сильвинитовые обогатительные фабрики, а также дробильно-сортировочные заводы, дробильно-сортировочные установки, производства и (или) установки по обогащению нерудных полезных ископаемых с проектной годовой производительностью 500 тысяч кубических метров и более продукции в год |
| 5. Объекты, на которых ведется добыча нефти, природного газа |  | цехи, участки, в состав которых входят разведочные и эксплуатационные буровые скважины в части выбросов добываемых нефти, природного газа с содержанием сернистого водорода более 6 процентов объема добываемых нефти, природного газа | цехи, участки, в состав которых входят разведочные и эксплуатационные буровые скважины в части выбросов добываемых нефти, природного газа с содержанием сернистого водорода от 2 до 6 процентов объема добываемых нефти, природного газа |
| 6. Объекты, на которых изготавливаются, хранятся, уничтожаются промышленные взрывчатые вещества | цехи, участки, центры организаций, в которых изготавливаются промышленные взрывчатые вещества в количестве 75 тонн и более в год склады хранения промышленных взрывчатых веществ с проектной вместимостью 75 тонн и более | цехи, участки, центры организаций, в которых изготавливаются промышленные взрывчатые вещества в количестве от 50 до 75 тонн в год склады хранения промышленных взрывчатых веществ с проектной вместимостью от 50 до 75 тонн | цехи, участки, центры организаций, в которых изготавливаются промышленные взрывчатые вещества в количестве 0,05 тонны и более, но до 50 тонн в год склады хранения промышленных взрывчатых веществ с проектной вместимостью в количестве 0,05 тонны и более, но до 50 тонн полигоны, на которых уничтожаются промышленные взрывчатые вещества в количестве 0,05 тонны и более |
| 7. Объекты, на которых изготавливаются, хранятся, уничтожаются пиротехнические изделия |  | цехи, участки, центры организаций, в которых изготавливаются пиротехнические изделия в количестве 50 тонн и более в год склады хранения пиротехнических изделий с проектной вместимостью 50 тонн и более | цехи, участки, центры, лаборатории организаций, в которых изготавливаются пиротехнические изделия в количестве от 0,05 до 50 тонн в год склады хранения пиротехнических изделий с проектной вместимостью от 10 до 50 тонн полигоны, на которых уничтожаются пиротехнические изделия в количестве 0,05 тонны и более |
| 8. Объекты, на которых эксплуатируется оборудование, работающее под избыточным давлением |  |  | цехи, участки, площадки, на которых эксплуатируются потенциально опасные объекты, работающие под давлением более 1,0 мегапаскаля или при температуре рабочей среды 150 градусов Цельсия и более (паровые и водогрейные котлы, работающие на газообразном, твердом и жидком видах топлива, автономные пароперегреватели, котлы-утилизаторы, автономные экономайзеры, паровые и жидкостные котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, трубопроводы пара и горячей воды, сосуды, работающие под давлением пара (газа), воды (жидкости)) |
| 9. Объекты, на которых эксплуатируются объекты газораспределительной системы и газопотребления |  |  | газопроводы и газовое оборудование газоэнергетических установок с избыточным давлением природного газа более 1,2 мегапаскаля |
| 10. Объекты, на которых эксплуатируются грузоподъемные краны |  |  | здания, цехи, участки, площадки, на которых эксплуатируются грузоподъемные краны мостового типа грузоподъемностью 20 тонн и более |
| 11. Объекты, на которых эксплуатируются пассажирские канатные дороги |  |  | участки местности (трассы), на которых эксплуатируются пассажирские канатные дороги: подвесные одноканатные с кольцевым движением постоянно закрепленного на несуще-тяговом канате подвижного состава; подвесные одно- и двухканатные с кольцевым движением закрепленного на несуще-тяговом (тяговом) канате и отцепляемого на станциях подвижного состава; подвесные одно- и двухканатные с маятниковым движением подвижного состава |
| 12. Объекты, на которых хранятся, транспортируются, уничтожаются взрывчатые вещества и изделия, их содержащие, за исключением промышленных взрывчатых веществ | цехи, участки, склады, хранилища, площадки хранения взрывчатых веществ и изделий, их содержащих, за исключением промышленных взрывчатых веществ, с проектной вместимостью 75 тонн и более | цехи, участки, склады, хранилища, площадки хранения взрывчатых веществ и изделий, их содержащих, за исключением промышленных взрывчатых веществ, с проектной вместимостью от 50 до 75 тонн | цехи, участки, склады, хранилища, площадки хранения взрывчатых веществ и изделий, их содержащих, за исключением промышленных взрывчатых веществ, с проектной вместимостью от 0,05 до 50 тонн площадки, на которых уничтожаются взрывчатые вещества и изделия, их содержащие, за исключением промышленных взрывчатых веществ, в количестве 0,05 тонны и более |