Название организации

|  | УТВЕРЖДАЮ Директор ОДО «ХХХ» ___________________А.В.Иванов 28.01.2014г. |
| --- | --- |

Инструкция

об организации производственного контроля

в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов

Минск 2014

Содержание.

- Организация производственного экологического контроля

  - Порядок организации деятельности должностного лица, ответственного за осуществление производственного экологического контроля

  - Порядок представления информации руководителю юридического лица, осуществляющему хозяйственную и иную деятельность, оказывающую вредное воздействие на окружающую среду

- Объекты производственного экологического контроля.

  - Природные ресурсы, топливо, материалы, используемые в хозяйственной и иной деятельности.

  - Методы эксплуатации и управления производственными процессами;

  - Технологические процессы, источники выделения загрязняющих веществ;

  - Источники образования отходов, в том числе производства, цехи, участки, технологические процессы и отдельные технологические стадии;

  - Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками и источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, включая газоочистные установки и системы очистки отработавших газов мобильных источников выбросов, контрольно-измерительные устройства;

  - Сбросы сточных вод в водные объекты, источники сбросов сточных вод, в том числе в системы канализации и сети водоотведения.

  - Готовая продукция;

  - Иные объекты, которые используются или могут быть использованы при осуществлении хозяйственной и иной деятельности.

- Планирование и проведение производственного экологического контроля.

3.1. Порядок организации проведения производственного экологического контроля

3.1.1. Планирование мероприятий по осуществлению производственного экологического контроля для объектов, указанных в пункте 2 настоящей Инструкции (планы-графики, планы мероприятий и др.)

3.1.2. Порядок действий должностного лица, ответственного за осуществление производственного экологического контроля.

3.1.3. Порядок оформления результатов производственного экологического контроля (оформление актов производственного экологического контроля, требований (предписаний) об устранении нарушений (недостатков) по результатам производственного экологического контроля, ведение их учета и др.).

3.1.4. Порядок информирования руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя по результатам производственного экологического контроля.

3.1.5. Порядок организации устранения нарушений, выявленных по результатам производственного экологического контроля.

3.2.  Организация и осуществление аналитического (лабораторного) контроля в области охраны окружающей среды. который включает организацию работ и ведение документации в соответствии с Положением о порядке осуществления аналитического (лабораторного) контроля в области охраны окружающей среды, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 июня 2013 г. № 504 «О некоторых вопросах охраны окружающей среды и природопользования» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 27.06.2013, 5/37433), и иными нормативными правовыми, в том числе техническими нормативными правовыми, актами;

3.3. Организация и осуществление производственного экологического контроля (охрана атмосферного воздуха и озонового слоя). который содержит сведения об эксплуатации газоочистных установок, а также используемых при производстве озоноразрушающих веществах, оборудовании и продукции, содержащей озоноразрушающие вещества, и включает:

3.3.1. Перечень объектов производственного экологического контроля;

3.3.2. Порядок разработки и утверждения мероприятий по осуществлению производственного экологического контроля.

3.3.3. Порядок организации мест отбора проб и проведения измерений.

3.3.4. Порядок организации работ и контроля выполнения мероприятий по осуществлению производственного экологического контроля.

3.3.5. Порядок ведения документации по результатам производственного экологического контроля.

3.3.6. Порядок организации устранения нарушений, выявленных по результатам производственного экологического контроля.

3.4.  Организация и осуществление производственного экологического контроля (охрана и рациональное использование вод).

3.4.1. Перечень объектов производственного экологического контроля.

3.4.2. Порядок разработки и утверждения мероприятий по осуществлению производственного экологического контроля.

3.4.3. Порядок организации мест отбора проб и проведения измерений.

3.4.4. Порядок организации работ и контроля выполнения мероприятий по осуществлению производственного экологического контроля.

3.4.5. Порядок ведения документации по результатам производственного экологического контроля.

3.4.6. Порядок организации устранения нарушений, выявленных по результатам производственного экологического контроля.

3.5. Организация и осуществление производственного экологического контроля (обращение с отходами).

3.5.1. Перечень объектов производственного экологического контроля.

3.5.2. Порядок разработки и утверждения мероприятий по осуществлению производственного экологического контроля.

3.5.3. Порядок организации отбора проб и проведения измерений.

3.5.4. Порядок организации работ и контроля выполнения мероприятий по осуществлению производственного экологического контроля.

3.5.5. Порядок ведения документации по результатам производственного экологического контроля.

3.5.6. Порядок организации устранения нарушений, выявленных по результатам производственного экологического контроля.

- Учет и отчетность в области охраны окружающей среды.

- Профессиональная подготовка, повышение квалификации и переподготовка работников природопользователей, организация проведения инструктажа, предусмотренного законодательством».

5.1. Перечень работников, организующих и осуществляющих производственный экологический контроль, подлежащих профессиональной подготовке, повышению квалификации и переподготовке в области охраны окружающей среды, а также периодичность проведения.

5.2. Перечень работников, занятых на работах, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду, подлежащих профессиональной подготовке, повышению квалификации и переподготовке в области охраны окружающей среды, а также периодичность проведения.

5.3. Виды инструктажей, предусмотренных законодательством, их программы, периодичность, ведение необходимой документации по проведению инструктажей.

Приложения.

- Перечень учетной документации и государственной статистической отчетности, ведущейся и предоставляемой предприятием.

- Формы документации, связанной с проведением производственного экологического контроля (журналы инструктажей, планы-графики, акты – предписания, приказы).

- Организация производственного экологического контроля.

  - Порядок организации деятельности должностного лица, ответственного за осуществление производственного экологического контроля

Обязанности по обеспечению производственного экологического контроля на ЛДО «ХХХ» возлагаются на должностное лицо предприятия по указанию директора предприятия приказом директора предприятия. Также обязанности по обеспечению производственного экологического контроля отражаются в должностной инструкции эколога.

Эколог подчиняется непосредственно директору предприятия.

В своей деятельности эколог предприятия руководствуется законодательством Республики Беларусь (в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, санитарно-эпидемиологического благополучия, охраны труда, пожарной и промышленной безопасности), предписаниями государственных органов (осуществляющих контроль вопросов, связанных с охраной окружающей среды), должностной инструкцией, приказами и иными распоряжениями директора, обоснованными требованиями сторонних организаций – разработчиков согласно заключенным договорам в области разработки природоохранной документации и проведения аналитического контроля (мониторинга).

Эколог предприятия обязан:

- проводить в полном объеме производственный экологический контроль в соответствии с данной инструкцией;

- осуществлять разработку природоохранной документации в соответствии со своей компетенцией, иные процедуры, связанные с разработкой документации и проведением природоохранной деятельности;

- своевременно принимать меры к поиску и заключению договоров со сторонними организациями – разработчиками природоохранной документации, разработка которой необходима в соответствии с действующим законодательством, но выходит за рамки компетенции эколога;

- своевременно принимать меры к поиску и заключению договоров со сторонними организациями, обладающими аккредитованными в установленном порядке лабораториями, привлечение которых необходимо для проведения локального мониторинга и производственного аналитического контроля;

- вести учетную и иную природоохранную документацию, ведение которой в соответствии с настоящей инструкцией возложено на эколога лично;

- подготавливать и обеспечивать сдачу статистической отчетности в области охраны окружающей среды, подготовка которой возложена на эколога лично;

- вносить предложения директору по созданию комиссий, назначению ответственных по вопросам охраны окружающей среды;

- проводить лично либо с привлечением сторонних организаций инструктажи в области охраны окружающей среды, ознакамливать сотрудников предприятия с природоохранной документацией под роспись в журнале инструктажей;

- своевременно докладывать директору предприятия (при необходимости – в письменном виде, с проведением докладных записок через приемную директора) о любых фактах нарушения природоохранного законодательства на предприятии (сотрудниками предприятия либо иными лицами), о любых случаях уклонения сотрудниками предприятия и третьими лицами от обязанностей согласно данной инструкции, а также контролировать устранение допущенных нарушений.

Эколог на предприятии имеет право:

- беспрепятственно входить в любые помещения и на любые территории, закрепленные за предприятием (в том числе и сданные в аренду) с соблюдением требований законодательства;

- в любое время связываться с руководителем предприятия по вопросу выполнения обязанностей, связанных с настоящей инструкцией;

- в любое время осуществлять внеплановый производственный экологический контроль на предприятии по любому из вопросов, связанных с его выполнением;

- готовить директору предложения о назначении ответственных по вопросам охраны окружающей среды на предприятии, проекты приказов;

- готовить предложения по финансированию мер по охране окружающей среды;

- самостоятельно проводить процедуру согласования договоров со сторонними организациями, проводить тендеры на закупку, иные процедуры, связанные с заключением договоров;

- готовить и утверждать у директора акты-предписания на нарушителей природоохранного законодательства.

1.2. Порядок представления информации руководителю юридического лица, осуществляющему хозяйственную и иную деятельность, оказывающую вредное воздействие на окружающую среду.

Эколог предприятия обязан предоставлять директору предприятия следующую информацию:

- предложения по распределению ответственности в области охраны окружающей среды, проекты приказов о назначении ответственных по вопросам охраны окружающей среды, иных приказов;

- список лиц, занятых на производстве, связанном с воздействием на окружающую среду;

- журналы инструктажей для проведения проверки их прохождения директором;

- данные учета, направляемую отчетность в области охраны окружающей среды;

- документацию на утверждение (по документации, утверждение которой требуется директором предприятия в соответствии с действующим природоохранным законодательством);

- информацию об изменившемся природоохранном или ином, имеющем значение для охраны окружающей среды, законодательстве;

- предложения по направлению на повышение квалификации себя или иных ответственных лиц;

- предложения по созданию комиссий по вопросам, в соответствии с законодательством об охране окружающей среды требующих создания комиссий;

- сведения о природоохранной документации, разработка которой требуется по законодательству, отсутствующей на предприятии, план работы по разработке природоохранной документации, в том числе с привлечением сторонних организаций,, сведения по подобранным сторонним организациям для заключения договоров, данные по необходимому финансированию, информацию о ходе работ;

- сведения о необходимых мероприятиях по снижению вредного воздействия на окружающую среду, необходимый объем финансирования, сведения по подобранному оборудованию и подрядчикам, информацию о ходе работ;

- сведения о несоблюдении природоохранного законодательства на каких-либо участках, разработанные меры по устранению нарушений, информация о ходе устранения нарушений;

- акты-предписания на устранение нарушений для утверждения, информацию о ходе устранения нарушений.

Информация подается директору в письменном виде, в том числе в виде докладных. В случае нарушения кем-либо из сотрудников предприятия природоохранного законодательства после подачи информации в письменном виде эколог освобождается об ответственности за нарушение природоохранного законодательства, а директор устанавливает ответственного за нарушение приказом.

- Объекты производственного экологического контроля.

  - Природные ресурсы, топливо, материалы, используемые в хозяйственной и иной деятельности.

Объектами производственного экологического контроля в данном аспекте являются:

    - Топливо, используемое для заправки автотехники предприятия, а также на отопление котельной предприятия, электроэнергия, теплоэнергия. Производственный экологический контроль в отношении топлива и пр. осуществляется экологом предприятия.

    - Материалы, используемые в деятельности предприятия. Производственный экологический контроль в отношении сырья и материалов осуществляется под руководством эколога бухгалтерией предприятия.

    - Ведение отчетности по форме ПОД-4 бухгалтерией предприятия, правильность и регулярность заполнения отчетов.

2.2. Методы эксплуатации и управления производственными процессами.

Производственный экологический контроль за методами эксплуатации и управления производственными процессами осуществляется экологом предприятия. Объектами контроля являются:

- технологические карты;

- порядок подачи сырья в производственный цикл (включая образование отходов (в том числе обращение с упаковкой и тарой), пылеобразование);

- расчетные и фактические выбросы от производства, методы уменьшения их;

- образование отходов в процессе производства;

- расфасовка продукции, складирование;

- погрузка, вывоз, в том числе возможные проливы нефтепродуктов и выбросы мобильных источников;

- планирование мероприятий по сокращению образования отходов, выбросов, расходования воды в процессе производства.

2.3. Технологические процессы, источники выделения загрязняющих веществ

Производственный экологический контроль за технологическим процессами, в том числе приводящими к выделению загрязняющих веществ, осуществляется экологом. Объектами контроля являются:

- переработка сырья, приводящая к выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

- выбросы от мобильных источников, связанных с технологическими процессами.

2.4. Источники образования отходов, в том числе производства, цехи, участки, технологические процессы и отдельные технологические стадии

Производственный экологический контроль за источниками образования отходов осуществляется экологом. Объектами контроля являются:

- отходы, места образования отходов (в соответствии с документации по обращению с отходами);

- места хранения отходов, обеспечение раздельного сбора, в том числе вторичных материальных ресурсов (в соответствии с документации по обращению с отходами);

- организация вывоза отходов, заполнение и регистрация сопроводительных паспортов;

- ведение форм ПОД-9 экологом;

- ведение формы ПОД-10 экологом;

- проведение ежегодной инвентаризации отходов, создание комиссий, оформление актов инвентаризации;

- контроль за образованием новых видов отходов;

- планирование мероприятий по сокращению образования отходов;

- своевременное обновление документации в области обращения с отходами в установленных законодательством случаях;

- заполнение и отправка экологом формы отчетности 1- отходы.

2.5. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками и источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, включая газоочистные установки и системы очистки отработавших газов мобильных источников выбросов, контрольно-измерительные устройства.

Производственный экологический контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух осуществляются начальниками участков под руководством эколога предприятия. Объектами контроля являются:

- стационарные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в соответствии с документации в области охраны атмосферного воздуха;

- мобильные источники выбросов;

- газоочистные установки, их эксплуатация, паспортизация, проверка эффективности (в случае их монтажа);

- системы вентиляции, их эксплуатация, паспортизация (в случае их монтажа);

- ведение ответственными лицами форм учета ПОД-1, ПОД-3, ПОД-11;

- проведение производственного аналитического контроля в области охраны атмосферного воздуха согласно предписаниям и иным документам территориальных органов Минприроды и Минздрава;

- своевременное обновление документации в области охраны атмосферного воздуха в установленных законодательством случаях;

- планирование мероприятий по сокращению выбросов, установке и обновлению газоочистного оборудования.

2.6. Сбросы сточных вод в водные объекты, источники сбросов сточных вод, в том числе в системы канализации и сети водоотведения, системы очистки сточных вод

Производственный экологический контроль за сбросами сточных вод осуществляется экологом. Производственный экологический контроль за источниками сброса сточных вод осуществляется начальниками цехов под руководством эколога предприятия. Объектами контроля являются:

- источники сбросов сточных вод в городскую канализационную сеть, контроль качества сточных вод, сбрасываемых в канализацию (в случае появления предписаний территориальных органов Минприроды);

- отсутствие в составе сточных вод веществ, сбросы которых запрещены (отработанное масло и пр.);

- разбавление жидких отходов (в случае наличия таковых), сбрасываемых в сточные воды, до допустимых концентраций, организация и проведение измерений;

- ведение учетной документации по сточным водам (журналы ПОД-8, в случае измерений);

- сдача статистической отчетности в области контроля за сточными водами (при необходимости).

2.7. Готовая продукция.

Производственный экологический контроль осуществляется начальником отдела технического контроля под руководством эколога предприятия. Объектами контроля являются:

- складирование продукции: образующиеся в результате отходы;

- вывоз продукции: контроль за мобильными источниками выбросов, проливами ГСМ, обращением возвратной тары, упаковки (при наличии таковой).

2.8. Иные объекты, которые используются или могут быть использованы при осуществлении хозяйственной и иной деятельности.

К иным объектам относятся:

- документооборот в области охраны окружающей среды, в том числе: согласно п.5 и иных пунктов настоящей инструкции, осуществляемый соответствующими ответственными; приказы в области охраны окружающей среды, контроль за которыми осуществляется экологом с участием юриста предприятия; экологический паспорт предприятия, ведение которого осуществляется экологом предприятия при использовании информации, подготавливаемой соответствующими ответственными лицами.

- Планирование и проведение производственного экологического контроля.

3.1. Порядок организации проведения производственного экологического контроля

3.1.1. Планирование мероприятий по осуществлению производственного экологического контроля для объектов, указанных в разделе 2.

Планирование мероприятий по осуществлению производственного экологического контроля осуществляется экологом предприятия. Мероприятия утверждаются директором предприятия приказом, разработанным экологом. Мероприятия, срок их проведения, необходимое финансирование, участвующие должностные лица и прочая существенная информация оформляются экологом в виде планов-графиков, утверждаемых директором предприятия.

При составлении инструкции планируются:

- мероприятия, связанные с разработкой природоохранной документации, отсутствующей на предприятии (ориентировочные сроки, ответственные лица, план привлечения при необходимости сторонних организаций (ориентировочный бюджет, способы выбора, критерии выбора, необходимость проведения закупок и т.п.), перечень лиц, необходимых для разработки документации своими силами);

- организация учета и отчетности, необходимых в соответствии с действующим законодательством, но отсутствующих на предприятии;

- налаживание природоохранной деятельности по отдельным важнейшим направлениям (организация раздельного сбора отходов и пр.);

- назначение ответственных по вопросам охраны окружающей среды;

- проведение первичных инструктажей и обучения;

- план на первый год работы предприятия.

Ежегодно планируются мероприятия по:

- контролю за ведением учета и сдачей отчетности, а также заполнением экологического паспорта предприятия;

- проведению ежегодных либо разовых в каждом году обязательных действий, связанных с природопользованием (инвентаризация отходов, проведение производственного аналитического контроля, разработки природоохранной документации);

- связанные со снижением воздействия на окружающую среду в текущем году.

С иной периодичностью планируются мероприятия:

- проведение которых имеет большую, чем один год, периодичность;

- рассчитанные на больший, чем один календарный год, срок;

- запланированные к финансированию позже, чем в наступающем году.

Чаще, чем один раз в год, планируются и проводятся мероприятия:

- по результатам обнаруженных нарушений, направленные на их устранения.

Внепланово проводятся мероприятия:

- в случаях превышения нормативов в области охраны окружающей среды и других внештатных ситуаций, которые привели к вредному воздействию на окружающую среду.

3.1.2. Порядок действий должностного лица, ответственного за осуществление производственного экологического контроля.

Эколог предприятия осуществляет производственный экологический контроль в следующем порядке:

- разработка плана мероприятий, планов-графиков, приказов;

- утверждение разработанной документации у директора предприятия;

- проведение обучения ответственных лиц;

- проведение обучения лиц, занятых на производстве, связанном с воздействием на окружающую среду;

- проведение первичных инструктажей;

- осуществление мероприятий согласно утвержденным планам и планам-графикам, с привлечением ответственных лиц;

- сбор информации и оформление документации по итогам проведения контроля;

- информирование директора предприятия о результатах контроля, утверждение у директора необходимой документации (предписаний и пр.), подача через приемную директору докладных в необходимых случаях;

- планирование и осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений.

В обязательном порядке подаются докладные через приемную директора по нарушениям, имеющим необратимый характер (вывоз отходов без сопроводительных паспортов, вылив отработанных масел в канализацию и водные объекты, загрязнение почвенного слоя, сброс сточных вод на рельеф, удаление объектов растительного мира без оформления разрешений и пр.)

3.1.3. Порядок оформления результатов производственного экологического контроля.

Результаты производственного экологического контроля оформляются актами с указанием контролируемого объекта, ответственных лиц, даты контроля, согласно какому плану (плану-графику) мероприятий проводится, наличия нарушений. Допускается оформлять один акт на несколько объектов в случае отсутствия нарушений. Акт составляется экологом предприятия и утверждается директором.

В случае наличия исправимых нарушений оформляется и утверждается у руководителя предписание на их устранение с указанием контролируемого объекта, даты, ответственных лиц, содержания нарушения, срока исправления и лиц, ответственных за исправление. Предписание утверждается директором предприятия, копия его выдается под роспись ответственному лицу, при необходимости лицо предупреждается о мерах ответственности в соответствии с действующим законодательством.

В случае наличия неисправимых нарушений, а также в случае неоднократного совершения любых нарушений одни и теми же ответственными лицами, а также после повторного совершения нарушений, установленных при проверках компетентными органами, на имя директора предприятия составляется подробная докладная записка с содержанием нарушения и указанием предполагаемых виновных лиц, подается через приемную директора. Данный порядок действует и в случае отказа ответственных и иных лиц выполнять утвержденные мероприятия, отказа ознакомиться под роспись с приказами о назначении ответственных, отказа проходить обучение и расписываться в журнале инструктажей, а также в случае отказа директора утвердить предлагаемые экологом мероприятия или предписания.

Документация, оформляемая по результатам производственного экологического контроля, фиксируется в специально заведенном журнале с указанием даты составления, наименования и краткого содержания документа.

3.1.4. Порядок информирования руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя по результатам производственного экологического контроля.

Вся документация, оформляемая по результатам производственного экологического контроля, подается на ознакомление и утверждение директору предприятия (кроме случаев подачи документации через приемную директора).

3.1.5. Порядок организации устранения нарушений, выявленных по результатам производственного экологического контроля.

Составленное по результатам производственного экологического контроля, утвержденное у директора предписание представляется ответственным лицам под роспись. Одновременно составляется и утверждается у директора план мероприятий по устранению нарушений и осуществлению контроля. В оговоренные в предписании и плане сроки проводится проверка по устранению нарушений. Результаты проверки оформляются актом производственного экологического контроля, в случае не устранения нарушений директору предприятия подается докладная через приемную.

По докладным, передаваемым через приемную, директор принимает решение:

- по не исправляемым нарушениям, по отказу ответственных и иных лиц выполнять утвержденные мероприятия, отказа ознакомиться под роспись с приказами о назначении ответственных, отказа проходить обучение и расписываться в журнале инструктажей - о принятии мер ответственности к виновным лицам вплоть до расторжения трудовых договоров и контрактов;

- в случае отказа утвердить предлагаемые экологом мероприятия или предписания – о проведении мероприятий (устранении нарушений) либо переносу их на более поздний (с указанием, какой именно) срок;

- в случае обнаружения экологом необратимых нарушений в области охраны окружающей среды – о привлечении виновных лиц к ответственности в том числе и с участием компетентных органов.

В случае отсутствия реакции директора на поданные через приемную докладные записки эколог имеет право обращаться непосредственно в компетентные органы.

3.2.  Организация и осуществление аналитического (лабораторного) контроля в области охраны окружающей среды.

Объектами аналитического контроля являются:

выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов;

иные объекты в случае появления соответствующих предписаний территориальных органов Минприроды.

При осуществлении аналитического контроля, в том числе в рамках производственного экологического контроля, производятся:

организация мест отбора проб и проведения измерений в соответствии с требованиями, устанавливаемыми нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами;

разработка и утверждение плана-графика аналитического контроля в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов;

отбор проб и проведение измерений;

ведение необходимой документации;

оценка результатов осуществления аналитического контроля;

устранение нарушений, выявленных в результате осуществления аналитического контроля.

Периодичность отбора проб и проведения измерений в зависимости от объекта контроля и его характеристик определяется в порядке, устанавливаемом предписаниями территориального органа Минприроды.

Результаты отбора проб и проведения измерений оформляются соответствующими актами и протоколами отбора проб и проведения измерений в области охраны окружающей среды.

Акт отбора проб и проведения измерений в области охраны окружающей среды, подтверждающий факт их производства контролирующими органами, оформляется в двух экземплярах и подписывается присутствующими при отборе проб и проведении измерений с указанием должностей подписавших.

В случаях возникновения аварий и инцидентов, связанных с загрязнением окружающей среды, отбор проб и проведение измерений в области охраны окружающей среды проводятся незамедлительно по прибытии к месту аварии или инцидента.

При осуществлении аналитического контроля:

производится осмотр объектов, технологического или иного оборудования, машин, механизмов, очистных сооружений, находящихся на территории или в помещениях, для определения фактических параметров их работы;

запрашивается и получается информация о производительности, режиме работы, расходе топлива, сырья и материалов, иных технических особенностях работы объектов, технологического или иного оборудования, машин, механизмов, очистных сооружений, влияющих на отбор проб и проведение измерений в области охраны окружающей среды.

Датой проведения аналитического контроля является дата, указанная в акте отбора проб и проведения измерений в области охраны окружающей среды.

Протокол (протоколы) проведения измерений в области охраны окружающей среды оформляется в срок не позднее трех рабочих дней после завершения всех измерений.

Оценка результатов отбора проб и проведения измерений в области охраны окружающей среды проводится по фактическим значениям измеренных показателей, приведенных в протоколе проведения измерений в области охраны окружающей среды, без учета величин погрешности (неопределенности) измерений, предусмотренных техническими нормативными правовыми актами (методиками выполнения измерений).

Устранение нарушений, выявленных в результате осуществления аналитического контроля, производится предприятием в сроки, установленные требованием (предписанием) территориального органа Минприроды.

В случае, если по результатам аналитического контроля установлен факт причинения вреда окружающей среде, повторный отбор проб и проведение измерений в области охраны окружающей среды проводятся контролирующими органами после представления предприятием информации об устранении нарушения или по истечении срока устранения нарушения, установленного в требовании (предписании).

3.3. Организация и осуществление производственного экологического контроля (охрана атмосферного воздуха и озонового слоя).

3.3.1. Перечень объектов производственного экологического контроля.

Объектами контроля являются:

- источники выбросов согласно акту инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

- мобильные источники выбросов;

- газоочистные установки (при появлении);

- системы вентиляции (при появлении);

- кондиционеры, содержащие озоноразрушающие вещества (своевременное заключение договоров на обслуживание с организациями, имеющими специальное разрешение (лицензию) и проведение обслуживания);

- ведение учета и сдача отчетности.

3.3.2. Порядок разработки и утверждения мероприятий по осуществлению производственного экологического контроля.

План мероприятий по осуществлению контроля за объектами разрабатывается и утверждается в соответствии с пунктами 3.1-3.2 настоящей инструкции, законодательством об охране атмосферного воздуха, иным природоохранным законодательством.

3.3.3. Порядок организации мест отбора проб и проведения измерений.

При проведении инвентаризации выбросов загрязняющих веществ, проверки эффективности газоочистных установок (при появлении), паспортизации систем вентиляции (при появлении) и проведении иных обязательных действий в плановом порядке организация мест отбора проб и проведение измерений осуществляется в соответствии с природоохранным законодательством экологом предприятия при содействии соответствующих должностных лиц предприятия. Отбор проб и проведение инвентаризации выбросов производится согласно заключенным со сторонними организациями договорам аккредитованными лабораториями (либо собственным оборудованием предприятия при наличии соответствующей аккредитации). Технические службы предприятия должны предоставить возможность проведения отбора проб, доступ к местам отбора проб с соблюдением требований охраны труда, а также предоставление необходимой документации. Проведение отбора проб в рамках и производственного аналитического контроля осуществляется в соответствии с п.3.2 настоящей инструкции.

3.3.4. Порядок организации работ и контроля выполнения мероприятий по осуществлению производственного экологического контроля.

Работы по осуществлению производственного экологического контроля осуществляются в соответствии с утвержденным планом мероприятий. Контролю подлежат режимы работы источников выбросов (соответствие технологиям), внесение данных в журналы ПОД-1,3,11 ответственными лицами, контроль параметров мобильных источников выбросов (проведение их технического осмотра), условия эксплуатации газоочистных установок (при появлении), исправность систем вентиляции (при появлении). Постоянный контроль осуществляется ответственными в соответствии с приказами лицами, проверка в соответствии с планом мероприятий осуществляется экологом предприятия.

3.3.5. Порядок ведения документации по результатам производственного экологического контроля.

Документация, ведение которой необходимо в соответствии с действующим законодательством (ПОДы и  пр.) ведется ответственными лицами согласно действующему законодательству. Контроль за объектами, указанными в п.3.3.1, и ведением документации по ним, осуществляемый экологом в соответствии с утвержденными планами и планами-графиками мероприятий, и составление необходимой документации проводится в соответствии с п.3.1-3.2 настоящей инструкции

3.3.6. Порядок организации устранения нарушений, выявленных по результатам производственного экологического контроля.

Устранение нарушений, установленных в результате проведения мероприятий по производственному экологическому контролю, осуществляется в соответствии с пп. 3.1.5, 3.2 настоящей инструкции.

3.4.  Организация и осуществление производственного экологического контроля (охрана и рациональное использование вод).

3.4.1. Перечень объектов производственного экологического контроля.

Контролю подлежит:

- ведение журналов ПОД-7 (а также при появлении соответствующей необходимости – ПОД-8, сдача отчетности);

- разбавление и слив в канализацию в соответствии жидких отходов в соответствии с разработанной документацией в области обращения с отходами (при наличии таковых);

- места потенциальной угрозы слива в канализацию веществ, слив которых недопустим (отработанное масло и пр.).

3.4.2. Порядок разработки и утверждения мероприятий по осуществлению производственного экологического контроля.

Мероприятия по осуществлению производственного экологического контроля разрабатываются и утверждаются в соответствии с пп.3.1.1.

3.4.3. Порядок организации мест отбора проб и проведения измерений.

Проводится при наличии предписаний территориального органа Минприроды в соответствии с действующим законодательством.

3.4.4. Порядок организации работ и контроля выполнения мероприятий по осуществлению производственного экологического контроля.

Организация работ и контроль выполнения мероприятий в рамках производственного экологического контроля осуществляется в соответствии с п.3.1 настоящей инструкции.

3.4.5. Порядок ведения документации по результатам производственного экологического контроля.

Документация, ведение которой необходимо в соответствии с действующим законодательством (ПОДы, журналы отбора проб и пр.) ведется ответственными лицами согласно действующему законодательству. Контроль за объектами, указанными в п.3.4.1, и ведением документации по ним, осуществляемый экологом в соответствии с утвержденными планами и планами-графиками мероприятий, и составление необходимой документации проводится в соответствии с п.3.1 настоящей инструкции.

3.4.6. Порядок организации устранения нарушений, выявленных по результатам производственного экологического контроля.

Устранение нарушений, установленных в результате проведения мероприятий по производственному экологическому контролю, осуществляется в соответствии с пп. 3.1.5 настоящей инструкции.

3.5. Организация и осуществление производственного экологического контроля (обращение с отходами).

3.5.1. Перечень объектов производственного экологического контроля.

Объектами контроля являются:

- отходы, места образования отходов (в соответствии с документации по обращению с отходами);

- места хранения отходов, обеспечение раздельного сбора, в том числе вторичных материальных ресурсов (в соответствии с документации по обращению с отходами);

- организация вывоза отходов, заполнение и регистрация сопроводительных паспортов;

- ведение форм ПОД-9 экологом;

- ведение формы ПОД-10 экологом;

- проведение ежегодной инвентаризации отходов, создание комиссий, оформление актов инвентаризации;

- контроль за образованием новых видов отходов;

- планирование мероприятий по сокращению образования отходов;

- своевременное обновление документации в области обращения с отходами в установленных законодательством случаях;

- заполнение и отправка экологом формы отчетности 1- отходы;

- создание, проектирование, экспертиза и регистрация новых объектов по использованию отходов (при появлении), учет и отчетность, связанные с функционированием объектов, своевременное внесение изменений в имеющуюся природоохранную документацию на предприятии, связанное с регистрацией и вводом в эксплуатацию объектов.

3.5.2. Порядок разработки и утверждения мероприятий по осуществлению производственного экологического контроля.

План мероприятий по осуществлению контроля за объектами разрабатывается и утверждается в соответствии с п. 3.1 настоящей инструкции, законодательством об обращении с отходами, иным природоохранным законодательством.

3.5.3. Порядок организации отбора проб и проведения измерений.

При проведении инвентаризации отходов замеры и взвешивания проводятся ответственными членами комиссии по инвентаризации под контролем эколога предприятия. При определении класса опасности отхода с участием аккредитованных лабораторий с привлечением сторонних организаций, ответственные лица должны обеспечить доступ сотрудников привлекаемых организаций на территорию предприятия с соблюдением требований по охране труда, а также предоставление необходимой документации. Проведение отбора проб в рамках локального мониторинга и производственного аналитического контроля осуществляется в соответствии с п.3.2, 3.3 настоящей инструкции.

3.5.4. Порядок организации работ и контроля выполнения мероприятий по осуществлению производственного экологического контроля.

Контроль за объектами, указанными в п.3.6.1, и ведением документации по ним, осуществляемый экологом в соответствии с утвержденными планами и планами-графиками мероприятий, и составление необходимой документации проводится в соответствии с п.3.1 настоящей инструкции.

3.5.5. Порядок ведения документации по результатам производственного экологического контроля.

Документация, ведение которой необходимо в соответствии с действующим законодательством (ПОДы, журналы отбора проб и пр.) ведется ответственными лицами согласно действующему законодательству. Контроль за объектами, указанными в п.3.5.1, и ведением документации по ним, осуществляемый экологом в соответствии с утвержденными планами и планами-графиками мероприятий, и составление необходимой документации проводится в соответствии с п.3.1 настоящей инструкции.

3.5.6. Порядок организации устранения нарушений, выявленных по результатам производственного экологического контроля.

Устранение нарушений, установленных в результате проведения мероприятий по производственному экологическому контролю, осуществляется в соответствии с п. 3.1.5 настоящей инструкции.

4. Планирование мероприятий по охране окружающей среды и контроль за их выполнением.

4.1. Порядок планирования, разработки и утверждения мероприятий по охране окружающей среды, в том числе в период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ).

Мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду, разработке документации, ведению отчетности, соблюдению природоохранного законодательства разрабатываются экологом предприятия и утверждаются директором согласно п.3.1 настоящей инструкции.

4.2. Порядок контроля за осуществлением мероприятий по охране окружающей среды.

Контроль за выполнением мероприятий по снижению воздействия на окружающую среду, разработке документации, ведению отчетности, соблюдению природоохранного законодательства осуществляется в соответствии с п. 3.1.5 настоящей инструкции.

5. Учет и отчетность в области охраны окружающей среды.

Ведение учетной документации на предприятии и сдача отчетности проводится ответственными лицами и контролируется экологом предприятия. В частности:

- ведение ПОД-1,3 осуществляется бухгалтерией;

- ведение ПОД-2 осуществляется экологом (при появлении мероприятий);

- ведение ПОД-4 осуществляется бухгалтерией;

- ведение ПОД-6 осуществляется бухгалтерией;

- ведение ПОД-9 осуществляется экологом;

- ведение журнала ПОД-10 осуществляется экологом;

- ведение ПОД-11 осуществляется бухгалтерией;

- ведение иной документации осуществляется ответственными согласно приказам лицами;

- сдача отчетности в области охраны окружающей среды осуществляется экологом предприятия (кроме налоговой отчетности, сдача которой осуществляется бухгалтерией предприятия);

- ведение экологического паспорта осуществляется экологом предприятия совместно с бухгалтерией.

Контроль за ведением должностными лицами учетной документации осуществляется экологом предприятия согласно п.3.1 настоящей инструкции согласно утвержденным планам и планам-графикам.

6. Снижение и ликвидация вредного воздействия на окружающую среду, связанного с угрозой загрязнения окружающей среды, в том числе в период технологических залповых выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду, неблагоприятных метеорологических условий, аварий, инцидентов.

6.1. Порядок предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, иных непредвиденных ситуаций, приводящих к вредным воздействиям на окружающую среду.

План предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, приводящих к вредному воздействию на окружающую среду (при наличии угрозы появления таковых), разрабатывается экологом предприятия и утверждается директором предприятия. Также экологом разрабатываются приказы о назначении ответственных за предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Также эколог обязан организовать получение от территориального органа Министерства по чрезвычайным ситуациям информации о наступлении чрезвычайных ситуаций природного характера. Ответственные лица обязаны уведомлять эколога о любых угрозах наступления чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

6.2. Порядок расследования должностными лицами природопользователя случаев превышения нормативов в области охраны окружающей среды и других внештатных ситуаций, которые привели к вредному воздействию на окружающую среду.

В случаях превышения нормативов в области охраны окружающей среды и других внештатных ситуаций, которые привели к вредному воздействию на окружающую среду, ответственное лицо обязано незамедлительно уведомить о произошедшем случае эколога и директора предприятия, указав на произошедшую ситуацию, характер имевшего место воздействия и предполагаемых виновников. Эколог предприятия собирает из числа должностных лиц предприятия, заранее определенных приказом, комиссию по расследованию происшествия. Комиссия устанавливает: содержание происшествия, характер воздействия, виновных лиц (и степень их вины) и предлагает меры воздействия к виновным лицам директору предприятия, а директор принимает меры, при необходимости привлекая компетентные органы. Заседание комиссии оформляется протоколом. По результатам происшествия эколог разрабатывает план по устранению последствий происшествия и корректирует план предупреждения чрезвычайных ситуаций.

7. Профессиональная подготовка, повышение квалификации и переподготовка работников предприятия, организация проведения инструктажа, предусмотренного законодательством.

7.1. Перечень работников, организующих и осуществляющих производственный экологический контроль, подлежащих профессиональной подготовке, повышению квалификации и переподготовке в области охраны окружающей среды, а также периодичность проведения.

Ежегодной профессиональной подготовке и повышению квалификации подлежит эколог предприятия. Эколог направляется на повышение квалификации внепланово в случае существенных изменений действующего природоохранного законодательства.

Повышению квалификации по тематическим вопросам, за которые данные лица ответственны, подлежат ответственные работники предприятия: директор, ответственные работники бухгалтерии. Для данных работников обучение проводится однократно, а затем в случае значительных изменений природоохранного законодательства. Незначительные изменения природоохранного законодательства доводятся до ответственных лиц экологом.

7.2. Перечень работников, занятых на работах, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду, подлежащих профессиональной подготовке, повышению квалификации и переподготовке в области охраны окружающей среды, а также периодичность проведения.

Все работники, состоящие в штате предприятия, являются работниками, занятыми на работах оказывающих вредное воздействие на окружающую среду. Обучающим семинарам по природоохранному законодательству подлежат работники предприятия. В ходе семинара до работников доводятся основные природоохранные требования, которые необходимо соблюдать при работе на предприятии. Семинар проводится в ходе вводного инструктажа экологом предприятия с привлечением при необходимости специалистов сторонних организаций.

При трудоустройстве на предприятии до начала работы работник проходит обучающий семинар.

Любые лица, посещающие территорию предприятия, проходят обучающий семинар (кроме оговоренных действующим законодательством случаев).

7.3. Виды инструктажей, предусмотренных законодательством, их программы, периодичность, ведение необходимой документации по проведению инструктажей.

Вводный инструктаж проводится со всеми работниками предприятия при трудоустройстве, а также при утверждении данной инструкции. Также вводный инструктаж проводится с любыми лицами, посещающими территорию завода (кроме оговоренных действующим законодательством случаев).

Повторный инструктаж проводится в случае изменений действующего законодательства, имеющих принципиальное значение для возможного воздействия работников предприятия на окружающую среду, а также в случае нарушения работниками природоохранного законодательства (для нарушивших).

Внеплановый инструктаж проводится в случае превышения нормативов в области охраны окружающей среды и других внештатных ситуаций, которые привели к вредному воздействию на окружающую среду, а также при установлении проверяющими органами нарушений.

Программа инструктажей разрабатывается экологом предприятия и утверждается директором предприятия.

Проведение инструктажей отражается в журнале инструктажей, в котором также расписываются все прошедшие инструктаж.