НОРМЫ РАСХОДА ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ БЕЛЬЯ В

ПРАЧЕЧНЫХ

## 1. МОЮЩИЕ СРЕДСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ СТИРКИ БЕЛЬЯ И

ИЗДЕЛИЙ ПО ЗАКАЗАМ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЙ (ВОИНСКИХ

ЧАСТЕЙ, ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, ГОСТИНИЦ, ОБЩЕЖИТИЙ, САНАТОРИЕВ,

ДОМОВ ОТДЫХА)

### 1.1. Нормы расхода моющих средств, предназначенных для

стирки белья по заказам населения и организаций из

хлопчатобумажных, льняных и смешанных тканей

| N п/п | Наименование состава моющих средств | Харак- тери- стика воды | Белое белье |  |  |  | Цветное белье в килограммах/тонну |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | степень загрязнения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| 1 | Средство моющее синтетическое порошкообразное ("Виксан-универсал", "Виксан-автомат", "Универсал", "Лотос-новый", "Зифа" и другие) | Мягкая | 21 | 23 | 28 | 35 | 15 | 19 | 21 | 27 |
|  |  | Жесткая | 25 | 29 | 33 | 41 | 20 | 24 | 27 | 34 |
|  | Сода кальцинированная | То же |  | 4 | 5 | 7 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 5 | 7 | 10 | - | - | - | - |
| 2 | Средство моющее синтетическое порошкообразное ("Виксан-универсал", "Виксан-автомат", "Универсал", "Лотос-новый", "Зифа" и другие) | -"- | 16 | 18 | 20 | 26 | 13 | 15 | 17 | 20 |
|  |  |  | 20 | 22 | 26 | 30 | 14 | 18 | 20 | 25 |
|  | Мыло хозяйственное твердое 60% | -"- | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | 6 | 7 | 8 | 10 | 5 | 6 | 7 | 9 |
|  | Сода кальцинированная | -"- | 4 | 5 | 6 | 7 | - | - | - | - |
|  |  |  | 5 | 6 | 7 | 9 | - | - | - | - |
| 3 | Мыло хозяйственное твердое 60% | -"- | 18 | 21 | 25 | 30 | 18 | 21 | 25 | 30 |
|  |  |  | 22 | 25 | 30 | 35 | 22 | 25 | 30 | 35 |
|  | Сода кальцинированная | -"- | 18 | 21 | 25 | 30 | 3 | 4 | 5 | 7 |
|  |  |  | 22 | 25 | 30 | 35 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 4 | Паста моющая синтетическая ("ДАС", "Пальмира", "Брестская свежесть", "Верасок" и другие) | -"- | 20 | 24 | 26 | 29 | 18 | 22 | 24 | 30 |
|  |  |  | 23 | 28 | 33 | 37 | 20 | 24 | 27 | 33 |
|  | Сода кальцинированная | -"- | - | - | 3 | 5 | - | - | - | - |
|  |  |  | - | - | 4 | 7 | - | - | - | - |
| 5 | Паста моющая синтетическая ("ДАС", "Пальмира", "Верасок", "Брестская свежесть" и другие) | -"- | - | 7 | 10 | 14 | - | 6 | 7 | 11 |
|  |  |  | - | 9 | 15 | 16 | - | 8 | 10 | 14 |
|  | Средство моющее синтетическое порошкообразное ("Виксан-универсал", "Виксан-автомат", "Универсал", "Лотос-новый", "Зифа" и другие) | -"- | - | 16 | 18 | 21 | - | 13 | 14 | 16 |
|  |  |  | - | 19 | 20 | 25 | - | 16 | 17 | 20 |

Примечания:

1. Цифра, указанная в строке "мягкая", - норма расхода моющего средства при стирке в мягкой воде (от 0 до 3,0 мг-экв/л или от 0 до 8,4 °Н), в строке "жесткая" - при стирке в жесткой воде (от 3,0 до 4,28 мг-экв/л или от 8,4 до 12 °H ) мылом хозяйственным и с содой кальцинированной, при стирке в жесткой воде (от 3 до 7,13 мг-экв/л или от 8,4 до 20 °Н) другими моющими средствами.

2. Допускается замена мыла хозяйственного твердого 60% мылом жидким в том же количестве, литров/тонну (л/т).

### 1.2. Нормы расхода моющих средств, предназначенных для

замачивания и стирки мужских сорочек и других

текстильных изделий из хлопчатобумажных, льняных,

смешанных, искусственных и синтетических тканей

| N п/п | Наименование состава моющих средств | Харак- тери- стика воды | Белые и цветные изделия с прочной окраской |  | Цветные изделия с непрочной окраской в килограммах/ тонну |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | степень загрязнения |  |  |  |
|  |  |  | III | IV | III | IV |
| 1 | Средство моющее синтетическое порошкообразное с биодобавками ("Био-автомат", "Био-комплекс", "Оптим", "Виксан-прима" и другие) | Мягкая | 18 | 20 | - | - |
|  |  | Жесткая | 25 | 28 | - | - |
|  | В том числе: для замачивания | То же | 6 | 7 | - | - |
|  |  |  | 8 | 9 | - | - |
|  | для стирки | -"- | 12 | 13 | - | - |
|  |  |  | 17 | 19 | - | - |
| 2 | Средство моющее синтетическое порошкообразное с биодобавками для замачивания | -"- | 6 | 7 | - | - |
|  |  |  | 8 | 9 | - | - |
|  | Средство моющее синтетическое порошкообразное ("Виксан-универсал", "Виксан-автомат", "Универсал", "Лотос-новый", "Зифа" и другие) | -"- | 24 | 30 | - | - |
|  |  |  | 32 | 36 | - | - |
| 3 | Средство моющее синтетическое порошкообразное ("Виксан-автомат", "Виксан-универсал", "Универсал", "Зифа", "Лотос-новый" и другие | -"- | 32 | 36 | 24 | 28 |
|  |  |  | 36 | 44 | 28 | 36 |
|  | В том числе: для замачивания | -"- | 11 | 11 | 9 | 9 |
|  |  |  | 11 | 11 | 9 | 9 |
|  | для стирки | -"- | 21 | 25 | 24 | 28 |
|  |  |  | 25 | 33 | 28 | 36 |
|  | Сода кальцинированная для замачивания | -"- | 4 | 4 | 3 | 3 |
|  |  |  | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | Средство моющее синтетическое порошкообразное ("Виксан-автомат", "Виксан-универсал", "Универсал", "Лотос-новый", "Зифа" и другие) | -"- | 32 | 35 | 27 | 30 |
|  |  |  | 36 | 45 | 30 | 35 |
|  | В том числе: для замачивания | -"- | 11 | 11 | 9 | 9 |
|  |  |  | 11 | 11 | 9 | 9 |
|  | для стирки | -"- | 21 | 24 | 18 | 21 |
|  |  |  | 25 | 34 | 21 | 26 |
|  | Средство моющее синтетическое "Лабомид-203" для замачивания | -"- | 6 | 6 | 5 | 5 |
|  |  |  | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 5 | Паста моющая синтетическая ("Пальмира", "ДАС", "Брестская свежесть" и другие) | -"- | 26 | 30 | 23 | 27 |
|  |  |  | 30 | 36 | 27 | 32 |
|  | В том числе: для замачивания | -"- | 9 | 9 | 8 | 8 |
|  |  |  | 9 | 9 | 8 | 8 |
|  | для стирки | -"- | 17 | 21 | 15 | 19 |
|  |  |  | 21 | 27 | 19 | 22 |

Примечания:

1. Цифра, указанная в строке "мягкая", - норма расхода моющего средства при стирке в мягкой воде (от 0 до 3,0 мг-экв/л или от 0 до 8,4 °Н), в строке "жесткая" - при стирке в жесткой воде (от 3,0 до 7,13 мг-экв/л или от 8,4 до 12 °Н).

2. Для стирки сорочек мужских и изделий II группы загрязнения норма расхода моющего средства уменьшается на 20% по отношению к III группе загрязнения (норма расхода соответствующего моющего средства умножается на коэффициент 0,8).

### 1.3. Нормы расхода моющих средств, предназначенных для

замачивания и стирки спецодежды (куртки, халаты, брюки и

другие изделия) из хлопчатобумажных, льняных и смешанных

тканей

| N п/п | Наименование состава моющих средств | Харак- тери- стика воды | Белая и цветная с прочной окраской | Цветная с непрочной окраской |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | степень загрязнения III в килограммах/тонну |  |
| 1 | Средство моющее синтетическое порошкообразное ("Виксан-универсал", "Виксан-автомат", "Универсал", "Лотос-новый", "Зифа" и другие) | Мягкая | 36 | 27 |
|  |  | Жесткая | 46 | 31 |
|  | В том числе: для замачивания | То же | 4 | - |
|  |  |  | 5 | - |
|  | для стирки | -"- | 32 | 27 |
|  |  |  | 41 | 31 |
| 2 | Средство моющее синтетическое порошкообразное ("Виксан-универсал", "Виксан-автомат", "Универсал", "Лотос-новый", "Зифа" и другие) | -"- | 32 | 27 |
|  |  |  | 39 | 31 |
|  | В том числе: для замачивания | -"- | 4 | - |
|  |  |  | 5 | - |
|  | для стирки | -"- | 28 | 25 |
|  |  |  | 34 | 28 |
|  | Мыло хозяйственное твердое 60% | -"- | 4 | 2 |
|  |  |  | 5 | 3 |
|  | В том числе: для замачивания | -"- | 2 | - |
|  |  |  | 2 | - |
|  | для стирки | -"- | 2 | 2 |
|  |  |  | 3 | 3 |
|  | Сода кальцинированная | -"- | 10 | - |
|  |  |  | 10 | - |
|  | В том числе: для замачивания | -"- | 5 | - |
|  |  |  | 5 | - |
|  | для стирки | -"- | 5 | - |
|  |  |  | 5 | - |
| 3 | Паста моющая синтетическая ("Пальмира", "ДАС", "Брестская-люкс" и другие) | -"- | 30 | 23 |
|  |  |  | 35 | 27 |
|  | В том числе: для замачивания | -"- | 4 | - |
|  |  |  | 5 | - |
|  | для стирки | -"- | 26 | 23 |
|  |  |  | 30 | 27 |
| 4 | Паста моющая синтетическая ("Пальмира", "ДАС", "Брестская-люкс" и другие) | -"- | 24 | 19 |
|  |  |  | 30 | 24 |
|  | В том числе: для замачивания | -"- | 4 | - |
|  |  |  | 5 | - |
|  | для стирки | -"- | 20 | 19 |
|  |  |  | 25 | 24 |
|  | Мыло хозяйственное твердое 60% | -"- | 3 | 3 |
|  |  |  | 4 | 4 |
|  | В том числе: для замачивания | -"- |  | - |
|  | для стирки | -"- | 3 | 3 |
|  |  |  | 4 | 4 |
|  | Сода кальцинированная | -"- | 8 | - |
|  |  |  | 10 | - |
|  | В том числе: для замачивания | -"- | 4 | - |
|  |  |  | 5 | - |
|  | для стирки | -"- | 4 | - |
|  |  |  | 5 | - |

Примечания:

1. Цифра, указанная в строке "мягкая", - норма расхода моющего средства при стирке в мягкой воде (от 0 до 3,0 мг-экв/л или от 0 до 8,4 °H), в строке "жесткая" - при стирке в жесткой воде (от 3,0 до 7,13 мг-экв/л или от 8,4 до 20 °Н).

2. Для стирки спецодежды II и IV групп загрязнения норма расхода моющих средств изменяется на 20% (для II группы загрязнения спецодежды норма расхода умножается на коэффициент 0,8; для IV группы - на коэффициент 1,2).

## 2. МОЮЩИЕ СРЕДСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ СТИРКИ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ГРУПП БЕЛЬЯ И ИЗДЕЛИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ

(БОЛЬНИЦ, ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СТОЛОВЫХ,

РЕСТОРАНОВ, ХЛЕБОЗАВОДОВ, КОНДИТЕРСКИХ ФАБРИК,

ПАРИКМАХЕРСКИХ)

### 2.1. Нормы расхода моющих средств, предназначенных для

стирки белья больниц и лечебно-профилактических

учреждений (больничного) из хлопчатобумажных, льняных и

смешанных тканей

| N п/п | Наименование состава моющих средств | Харак- тери- стика воды | Белое и цветное белье с прочной окраской |  |  | Цветное белье с непрочной окраской |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | степень загрязнения в килограммах/тонну |  |  |  |  |  |
|  |  |  | II | III | IV | II | III | IV |
| 1 | Средство моющее синтетическое порошкообразное с биодобавками ("БИО-автомат", "БИО-комплекс", "Оптим", "Виксан-прима" и другие) | Мягкая | 14 | 21 | 26 | 13 | 18 | 21 |
|  |  | Жесткая | 20 | 25 | 30 | 16 | 20 | 25 |
|  | Сода кальцинированная | То же | - | 4 | 5+15 | - | - | - |
|  |  |  | - | 5 | 6+15 | - | - | - |
| 2 | Средство моющее синтетическое порошкообразное с отбеливателем: ("Лотос-новый", "Виксан-универсал", "Виксан-автомат", "Зифа", "Алеся" и другие) | -"- | 18 | 28 | 35 | 16 | 22 | 24 |
|  |  |  | 23 | 31 | 39 | 19 | 25 | 30 |
|  | Сода кальцинированная | -"- | - | 4 | 5+15 | - | - | - |
|  |  |  | - | 5 | 6+15 | - | - | - |
| 3 | Средство моющее синтетическое порошкообразное ("Универсал", "Виксан-универсал", "Виксан-автомат" и другие) | -"- | 12 | 18 | 21 | 10 | 14 | 17 |
|  |  |  | 17 | 22 | 27 | 14 | 17 | 21 |
|  | Мыло хозяйственное твердое 60% | -"- | 6 | 7 | 10 | 5 | 6 | 8 |
|  |  |  | 7 | 9 | 11 | 6 | 8 | 10 |
|  | Сода кальцинированная | -"- | 5 | 6 | 9+15 | - | 1 | 2 |
|  |  |  | 7 | 8 | 11+15 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Мыло хозяйственное твердое 60% | -"- | 19 | 23 | 29 | 20 | 23 | 28 |
|  |  |  | 23 | 30 | 36 | 24 | 29 | 34 |
|  | Сода кальцинированная | -"- | 18 | 22 | 25+15 | 3 | 4 | 6 |
|  |  |  | 22 | 25 | 27+15 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | Паста моющая синтетическая ("ДАС", "Пальмира", "БИО" и другие) | -"- | 14 | 21 | 27 | 12 | 17 | 22 |
|  |  |  | 20 | 29 | 36 | 18 | 23 | 25 |
|  | Сода кальцинированная | -"- | - | 4 | 5+15 | - | - | - |
|  |  |  | - | 5 | 6+15 | - | - | - |

Примечания:

1. Цифра, указанная в строке "мягкая", - норма расхода моющего средства при стирке в мягкой воде (от 0 до 3,0 мг-экв/л или от 0 до 8,4 °Н), в строке "жесткая" - при стирке в жесткой воде (от 3,0 до 4,28 мг-экв/л или от 8,4 до 12 °Н) мылом хозяйственным с содой кальцинированной, при стирке в жесткой воде (от 3,0 до 7,13 мг-экв/л или от 8,4 до 20 °Н) - другими моющими средствами.

2. Соду кальцинированную в количестве 15 кг/т применяют для замачивания белья IV степени загрязнения.

### 2.2. Нормы расхода моющих средств, предназначенных для

стирки детского больничного белья

| N п/п | Наименование состава моющих средств | Харак- тери- стика воды | Белое и цветное белье с прочной окраской в килограммах/ тонну |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | степень загрязнения |  |  |
|  |  |  | II | III | IV |
| 1 | Мыло хозяйственное твердое 60% (или мыльный порошок группы Б) | Мягкая | 14 | 19 | 23 |
|  |  | Жесткая | 20 | 25 | 32 |
|  | Сода кальцинированная | То же | 17 | 20 | 25+15 |
|  |  |  | 22 | 26 | 30+15 |
| 2 | Мыло жидкое | -"- | 17 | 23 | 25 |
|  |  |  | 25 | 30 | 38 |
|  | Сода кальцинированная | -"- | 17 | 20 | 25+15 |
|  |  |  | 22 | 26 | 30+15 |
| 3 | Порошок стиральный "Детский" | -"- | 23 | 24 | 30 |
|  |  |  | 25 | 29 | 36 |
|  | Сода кальцинированная | -"- | - | - | 15+15 |
|  |  |  | - | - | 15+15 |

Примечания:

1. Цифра, указанная в строке "мягкая", - норма расхода моющего средства при стирке в мягкой воде (от 0 до 3,0 мг-экв/л или от 0 до 8,4 °Н), в строке "жесткая" - при стирке в жесткой воде (от 3,0 до 4,28 мг-экв/л или от 8,4 до 12 °Н) мылом хозяйственным с содой кальцинированной, в жесткой воде (от 3,0 до 7,13 мг-экв/л или от 8,4 до 20 °Н) - при стирке порошком стиральным.

2. Соду кальцинированную в количестве 15 кг/т применяют для замачивания белья IV степени загрязнения.

3. Порошок стиральный "Детский" или мыло хозяйственное совместно с содой кальцинированной применяют для стирки белья (нательного и постельного) детей дошкольного возраста.

4. Мыло хозяйственное твердое 60% (или мыльный порошок группы Б) с содой кальцинированной применяют для стирки белья акушерских стационаров (новорожденных).

### 2.3. Нормы расхода моющих средств, предназначенных для

стирки особо загрязненного белья (столовых, ресторанов,

хлебозаводов, кондитерских фабрик и других) из

хлопчатобумажных, льняных и смешанных тканей

| N п/п | Наименование состава моющих средств | Харак- тери- стика воды | Белое и цветное белье с прочной окраской в килограммах/ тонну |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | степень загрязнения IV |  |
|  |  |  | для замачи- вания | для стирки |
| 1 | Средство моющее синтетическое порошкообразное с биодобавками ("БИО-комплекс", "Камея-БИО", "Оптим", "Виксан-прима" и другие) | Мягкая | 10 | - |
|  |  | Жесткая | 13 | - |
|  | Средство моющее синтетическое порошкообразное ("Универсал", "Лотос-новый", "Виксан-автомат", "Виксан-универсал" и другие) | То же | - | 35 |
|  |  |  | - | 40 |
| 2 | Средство моющее синтетическое порошкообразное ("Универсал", "Лотос-новый", "Виксан-универсал", "Виксан-автомат" и другие) | -"- | - | 45 |
|  |  |  | - | 53 |
|  | Сода кальцинированная | -"- | 13 | 10 |
|  |  |  | 15 | 13 |
| 3 | Средство моющее синтетическое порошкообразное ("Универсал", "Лотос-новый", "Виксан-универсал", "Виксан-автомат" и другие) | -"- | - | 40 |
|  |  |  | - | 45 |
|  | Мыло хозяйственное твердое 60% | -"- | - | 13 |
|  |  |  | - | 20 |
|  | Сода кальцинированная | -"- | 13 | 10 |
|  |  |  | 15 | 13 |
| 4 | Паста моющая синтетическая ("Пальмира", "ДАС", "Брестская-люкс" и другие) | -"- | - | 35 |
|  |  |  | - | 40 |
|  | Мыло хозяйственное твердое 60% | -"- | - | 13 |
|  |  |  | - | 26 |
|  | Сода кальцинированная | -"- | 13 | 10 |
|  |  |  | 15 | 12 |

Примечание. Цифра, указанная в строке "мягкая", - норма расхода моющего средства при стирке в мягкой воде (от 0 до 3,0 мг-экв/л или от 0 до 8,4 °Н), в строке "жесткая" - при стирке в жесткой воде (от 3,0 до 7,13 мг-экв/л или от 8,4 до 20,0 °Н).

### 2.4. Нормы расхода моющих средств, предназначенных для

стирки белья парикмахерских из хлопчатобумажных и

смешанных тканей

| N п/п | Наименование состава моющих средств | Харак- тери- стика воды | Степень загрязнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | II | III |
|  |  |  | в килограммах/тонну |  |
|  |  |  | с общим загрязнением и следами пятен косметических препаратов | с общими загрязнениями, пятнами косметических препаратов и красителей для волос |
| 1 | Средство моющее синтетическое порошкообразное ("Универсал", "Лотос-новый", "Виксан-универсал", "Виксан-автомат", "Зифа" и другие) | Мягкая | 21 | 27 |
|  |  | Жесткая | 25 | 31 |
| 2 | Средство моющее синтетическое порошкообразное ("Универсал", "Виксан-универсал", "Виксан-автомат", "Зифа" и другие) | То же | 16 | 20 |
|  |  |  | 20 | 24 |
|  | Мыло хозяйственное твердое 60% | -"- | 6 | 7 |
|  |  |  | 7 | 8 |
|  | Сода кальцинированная | -"- | 5 | 6 |
|  |  |  | 6 | 7 |
| 3 | Паста моющая синтетическая ("Пальмира", "ДАС", "Брестская свежесть" и другие) | -"- | 22 | 27 |
|  |  |  | 27 | 32 |
| 4 | Паста моющая синтетическая ("Пальмира", "ДАС" и другие) | -"- | 18 | 23 |
|  |  |  | 22 | 27 |
|  | Сода кальцинированная | -"- | 3 | 4 |
|  |  |  | 4 | 5 |

Примечание.

Цифра, указанная в строке "мягкая", - норма расхода моющего средства при стирке в мягкой воде (от 0 до 3,0 мг-экв/л или от 0 до 8,4 °H), в строке "жесткая" - при стирке в жесткой воде (от 3,0 до 7,13 мг-экв/л или от 8,4 до 20 °Н).

### 2.5. Нормы расхода моющих средств, предназначенных для

стирки изделий парикмахерских из искусственных и

синтетических тканей

| N п/п | Наименование состава моющих средств | Характеристика воды | Халаты, пеньюары из искусственных и синтетических тканей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в килограммах/тонну |  |
| 1 | Средство моющее синтетическое порошкообразное ("Виксан-экстра", "Универсал", "Лотос-новый" и другие) | Мягкая | 12 |
|  |  | Жесткая | 17 |
| 2 | Паста моющая синтетическая универсальная ("Брестская свежесть", "Брестская-люкс" и другие) | То же | 15 |
|  |  | -"- | 22 |

Примечания:

1. Цифра, указанная в строке "мягкая", - норма расхода моющего средства при стирке в мягкой воде (от 0 до 3,0 мг-экв./л или от 0 до 8,4 °Н), в строке "жесткая" - при стирке в жесткой воде (от 3,0 до 7,13 мг-экв/л или от 8,4 до 20 °Н).

2. При стирке пеньюаров из ткани "болонья" норма расхода моющего средства уменьшается на 25% (норма расхода соответствующего моющего средства умножается на коэффициент 0,75).

## 3. ОТДЕЛОЧНЫЕ СРЕДСТВА

### 3.1. Отбеливающие средства

В качестве отбеливающих средств применяют взаимозаменяемые химические отбеливатели: кислородсодержащие (перекись водорода, персоль, перборат, перкарбонат и т.п.), хлорсодержащие (гипохлорит натрия, дихлор-1, дихлор-супер). Для удаления окрашенных соединений (закрасов, желтизны, парфюмерных красителей) применяют гидросульфит натрия (восстановительно-отбеливающее средство).

Комплексной отбелке подвергают сильнозагрязненные изделия (заношенное белье, кухонные полотенца, спецодежду, халаты и другие).

В качестве дезинфицирующих средств при стирке больничного белья из хлопчатобумажных, льняных и синтетических волокон (полиамидных, полиэфирных, ацетатных, вискозных) и различных сочетаний их с натуральными волокнами, инфицированного возбудителями кишечных и капельных инфекций (включая туберкулез), используют препараты из различных химических соединений:

хлорактивные соединения - хлорамин Б, двутретьосновная соль гипохлорита кальция (ДТС ГК), натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты (легкоактивная соль ДХИЦК), хлорбетанафтол;

кислородсодержащие - перекись водорода.

Отбеливающие средства используются в сухом виде или в виде рабочих водных растворов, дезинфицирующие - в виде рабочих водных растворов.

Нормы расхода отбеливающих (дезинфицирующих) средств для

белья и изделий всех групп

| N п/п | Наименование отбеливающего средства | Норма расхода кг/т, куб.дм/т | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перекись водорода (30%) | 4,0 | Для всех групп белья при применении синтетических моющих средств без отбеливающего эффекта |
| 2. | Перекись водорода (30%) | 2,5 | Для всех групп белья при применении синтетических моющих средств с отбеливающим эффектом для белья III и IV степени загрязнения |
| 3. | Перекись водорода (30%) | 5,0 | Для особо загрязненного белья с повышенным содержанием жировых и пигментных загрязнений и для больничного белья IV степени загрязнения при применении синтетических моющих средств без отбеливающего эффекта |
| 4. | Перекись водорода (30%) | 3,5 | Для особо загрязненного белья с повышенным содержанием жировых и пигментных загрязнений и больничного белья при применении синтетических моющих средств с отбеливающим эффектом |
| 5. | Перекись водорода (30%) | 1,5 | Для дезинфекции изделий (пеньюаров, халатов парикмахерских из синтетических тканей и ткани "болонья") |
| 6. | Перборат, персоль, перкарбонат | 2,0 | Для всех групп белья |
| 7. | Гипохлорит натрия (содержание активного хлора 190 г/л) | 4,0 | -"- |
| 8. | Гипохлорит натрия (содержание активного хлора 190 г/л) | 10,0 | Для белья парикмахерских с пятнами косметических препаратов и красителей для волос |
| 9. | Гидросульфит натрия | 20,0 | Для пожелтевшего белья (изделий) парикмахерских с пятнами косметических препаратов и красителей для волос из синтетических и смешанных тканей |
| 10. | Натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты | 0,5 | Для всех групп белья |
| 11. | Хлорбетанафтол | 0,5 | Для больничного белья |
| 12. | Хлорамин Б | 2,0 | -"- |
| 13. | Хлорная известь | 2,0 | -"- |
| 14. | ДТС ГК | 0,5 | -"- |
| 15. | Отбеливатель "Дихлор-1" ("Дихлор-супер") | 16,0 | -"- |
| 16. | Сода кальцинированная | 1,6 | Для приготовления раствора гипохлорита натрия |
| 17. | Хлорная известь | 2,0 | -"- |

### 3.2. Аппретирующие средства

Аппретирующие средства применяют с целью придания белью и текстильным изделиям свойств, улучшающих их внешний вид и эксплуатационные качества: наполненность, грязеотталкивание, уменьшение электризуемости и так далее.

Отделка (крахмаление) в прачечных с помощью аппретирующих средств по желанию заказчика может быть мягкая, средняя, жесткая.

При выборе вида отделки необходимо учитывать ассортимент белья и вид ткани.

Белье из хлопчатобумажных, льняных и смешанных тканей (постельное белье, верхние сорочки и другие) рекомендуется подвергать мягкой отделке.

Белье из хлопчатобумажных, льняных тканей (столовое белье, спецодежда (халаты) и другие изделия) рекомендуется подвергать средней отделке.

Жесткой отделке по желанию заказчика подвергают салфетки, скатерти, халаты и другие изделия.

Не подвергают отделке махровые изделия, нательное белье, больничное детское, сорочки и изделия из полиамидных, полиакрилонитрильных, поливинилхлоридных волокон и смешанных (лавсан с вискозой и шерстью) тканей.

В качестве аппретирующих средств применяются крахмал картофельный, кукурузный и другие или синтетические заменители крахмалов: карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ), метилцеллюлоза (МЦ), препарат ГПА-У, сольвитоза.

Крахмал (картофельный, кукурузный и другие) подают в машину в виде предварительно заваренного клейстера или в сухом виде, синтетические заменители крахмалов - в виде водных растворов.

Нормы расхода аппретирующих средств

| N п/п | Наименование состава аппретирующих средств | Виды отделки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мягкая | средняя | жесткая |
|  |  | в килограммах/тонну |  |  |
| 1. | Крахмал: картофельный, кукурузный, пшеничный, фугованный | 10 | 12 | 15 |
| 2. | Сальвитоза | 10,0 | 15,0 | 20,0 |
| 3. | КМЦ | 30,0 | 40,0 |  |
|  | Кислота уксусная | 0,72 | 0,96 |  |
| 4. | МЦ-100 | 3,0 | 6,0 | 10,0 |
| 5. | ГПА-У | 30,0 |  |  |
| 6. | ГПА-У | 20,0 | 30,0 |  |
|  | Крахмал | 5,0 | 8,0 |  |

### 3.3. Подсинивающие средства

Подсинивающие средства применяют только для белого белья. Производят подсинивание в процессе стирки (вместе с моющим раствором) в процессе последнего полоскания или в процессе крахмаления.

При использовании моющих средств с подсинивающим эффектом ("Универсал" и другие) подсинивающие средства не применяют.

В качестве подсинивающих средств применяются ультрамарин, синьки ультрамариновые ("Лазурь" и другие), синьки на основе органических красителей ("Волжская-2", "Индиго", "Синева-2", "Тамбовская-2" и другие), краситель кислотный синий "2К".

Подсинивающие средства подают в машину в виде водных растворов.

Нормы расхода подсинивающих средств

| N п/п | Наименование подсинивающих средств | Норма расхода в килограммах/тонну или кубических дециметрах/тонну |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | при нецентрализованном приготовлении подсинивающего раствора | при централизованном приготовлении подсинивающего раствора |
| 1. | Ультрамарин | 0,6 | 1,0 |
| 2. | Синьки ультрамариновые ("Лазурь" и другие) | 1,0 | 1,6 |
| 3. | Синьки на основе органических красителей ("Волжская-2", "Индиго", "Синева-2", "Тамбовская-2" и другие) | 0,24 |  |
| 4. | Краситель кислотный синий "2К" | 0,011 |  |
| 5. | Краситель кислотный голубой "О" | 0,005 |  |

## 4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

### 4.1. Материалы для ароматизации белья

Для придания белью приятного запаха (ароматов цветов, свежести) его рекомендуется ароматизировать.

Ароматизация белья производится листками бумаги, пропитанными парфюмерными ароматическими средствами. Эти листки вкладываются в чистое белье при его упаковке. Ароматизация белья выполняется по желанию заказчика.

Нормы расхода материалов для ароматизации белья

| N п/п | Наименование материала для ароматизации | Норма расхода на 1 т |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | литров | килограмм |
| 1. 2. 3. | Спирт этиловый ректификованный технический Парфюмерные композиции ("Серебристый ландыш", "Сирень", "Жасмин" и другие) Бумага фильтровальная лабораторная или бумага промокательная и другие виды бумаг | 1,1 | 0,1 1,2 |

### 4.2. Материалы для удаления пятен с белья

Для удаления пятен с особо загрязненного белья применяют замачивание с использованием щелочных солей, а также пятновыводящих составов.

Удаление пятен производят в стиральной машине небольшой емкости (5,10 кг). При применении едкого натра производят нейтрализацию уксусной кислотой из расчета 3,5 мл на 1 кг белья (3,5 л/т).

Нормы расхода материалов для удаления пятен с белья (от

ягод, фруктов, соков, белковых, жировых, лекарственных

препаратов и других)

| N п/п | Наименование материала для удаления пятен | Норма расхода в граммах/килограмм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | водораствори- мых пятен и загрязнений | нераство- римых в воде пятен | пигментных и других окрашенных пятен |
| 1. | Средство синтетическое моющее "Лабомид-203" или "Лотос-автомат" | 15 |  |  |
| 2. | Едкий натр |  | 30 |  |
| 3. | Сода кальцинированная |  | 16 |  |
| 4. | Триполифосфат натрия |  | 16 |  |
| 5. | Жидкое стекло |  | 16 |  |
| 6. | Средство моющее синтетическое "Лотос-автомат", "Лотос-А" и другие |  | 24 |  |
| 7. | Мыло хозяйственное |  | 8 |  |
| 8. | Перекись водорода 30% или отбеливатель ("Персоль", "Лебедь" и другие) |  |  | 15 |
| 9. | Едкий натр |  | 30 |  |
| 10. | Средство синтетическое "Лабомид-203" |  | 20 |  |
| 11. | Мыло хозяйственное |  | 8 |  |
| 12. | Средство моющее синтетическое ("Лотос-автомат", "Лотос", паста "ДАС" и другие) |  | 15 |  |
| 13. | Перекись водорода 30% или отбеливатель ("Персоль", "Лебедь" и другие) |  |  | 6 |
|  |  |  |  | 15 |

### 4.3. Нормы расхода материалов для удаления специфических

пятен и ржавчины

| N п/п | Наименование материала для удаления пятен | Норма расхода |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | граммах/тонну | граммах/килограмм |
|  |  | пятен вина, чернил, ржавчины, закрасов | ржавчины |
| 1. | Гидросульфит натрия | 28,0 |  |
| 2. | Кислота щавелевая |  | 20,0 |
| 3. | Антиржавин |  | 0,06 |

### 4.4. Нормы расхода парафина, ацетона, ленты

маркировочной

| N п/п | Наименование | Норма расхода на 1 тонну белья |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | килограмм | метр | литр |  |
| 1. | Парафин | 0,180 |  |  | Применяют для парафинирования лотков сушильно-гладильного оборудования |
| 2. | Ацетон |  |  | 0,9 | Применяют для приклеивания ленты на меточном аппарате |
| 3. | Лента маркировочная |  | 30,0 |  | Применяют для маркировки бельевых изделий перед стиркой (техническая) |
| 4. | Лента меточная |  | 0,03 - 0,06 |  | Применяют для маркировки белья населения Расход дан на одну метку |

### 4.5. Нормы расхода триполифосфата натрия

для умягчения воды

| N п/п | Наименование | Жесткость воды, мг-экв/л (Н) | Норма расхода в килограммах/тонну |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при стирке мылом и содой | при стирке синтетическими моющими средствами |
| 1. | Триполифосфат натрия | 4 (12) |  |  |
|  |  | 5 (14) | 1,12 |  |
|  |  | 6 (17) | 2,80 |  |
|  |  | 7 (20) | 4,50 |  |
|  |  | 8 (23) | 6,16 | 1,68 |
|  |  | 9 (26) | 7,84 | 3,36 |
|  |  | 10,5 (30) | 10,0 | 5,60 |
|  |  | 12 (34) | 12,30 | 7,84 |

Примечания:

1. При стирке мылом и содой вода подлежит умягчению, если жесткость воды выше 4,0 мг-экв/л (12).

2. При стирке синтетическими моющими средствами вода подлежит умягчению, если жесткость выше 7,0 мг-экв/л (20).

3. Триполифосфат натрия расходуется из расчета 0,56 кг на 1 кг сухого белья на каждый градус жесткости или на каждые 0,35 мг-экв/л.

4. При отсутствии триполифосфата натрия нормы расхода моющих средств, приведенные в таблицах 1.1 - 2.5 для стирки в жесткой воде, должны быть увеличены на 20%.

### 4.6. Нормы расхода материалов на упаковку белья в

прачечных

| N п/п | Наименование материала на упаковку | Нормативно- техническая документация | Норма расхода в килограммах/тонну |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | для населения | для организаций |
| 1. | Бумага оберточная марки Д, Е | ГОСТ 8273-75 | 25,0 |  |
| 2. | Нить полипропиленовая фиблированная | по НД | 0,83 | 0,11 |
| 3. | Отходы оболочки | по НД | 2,2 | 0,5 |
| 4. | Шпагат бумажный | ГОСТ 81-91-75 | 3,8 | 0,51 |
| 5. | Шпагат бумажный | по НД | 5,7 | 0,8 |
| 6. | Шпагат из лубяных волокон артикул 4116 | ГОСТ 17308-88 | 1,6 | 0,2 |
| 7. | Шпагат полипропиленовый | по НД | 2,0 | 0,20 |
| 8. | Шпагат полипропиленовый из пленочной нити | по НД | 0,83 | 0,11 |
| 9. | Шпагат полиэтиленовый | по НД | 1,8 | 0,24 |
| 10. | Шпагат увязочный технический из лубяных волокон короткого прядения артикул 4124 | ГОСТ 16266-70 | 2,1 | 0,28 |

Примечания:

1. При расчете норм расхода на бумагу оберточную для упаковки белья населения за основу взят лист бумаги размером 1,36 x 0,98 м.

2. Нормы расхода оболочки и шпагата для организаций установлены из расчета упаковки белья по 10 кг.

3. Нормы расхода оболочки и шпагата для населения установлены из расчета упаковки белья с учетом двойной перевязки.

## 5. Моющие и отделочные средства для стирки белья и

изделий из хлопчатобумажных, льняных и смешанных тканей

в прачечных самообслуживания

Для стирки белья и изделий в прачечных самообслуживания применяют порошкообразные синтетические моющие средства и мыло хозяйственное совместно с содой кальцинированной.

При использовании моющих средств ("Лотос-новый", "Алеся", "Зифа", "Виксан-универсал" и другие), содержащих в своем составе перекисные соли (химический отбеливатель), дополнительное отбеливание другими отбеливателями не производят.

Крахмал (кукурузный, картофельный и другие) подают в машину в виде клейстера в сухом виде или растворенным в небольшом количестве воды.

В прачечной самообслуживания может оказываться услуга по ароматизации белья. При этом по желанию заказчика инструктор вкладывает между бельем листки ароматизированной бумаги.

### 5.1. Нормы расхода моющих и отделочных средств для

стирки белья и изделий из хлопчатобумажных, льняных и

смешанных тканей в прачечных самообслуживания

| N п/п | Наименование состава моющих и отделочных средств | Характе- ристика воды | Норма расхода в граммах/килограмм для белья II степени загрязнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1.1 | Моющие средства Средства моющие синтетические порошкообразные ("Лотос-новый", "Зифа", "Виксан-универсал" и другие) для изделий из хлопчатобумажных, льняных и смешанных тканей | Мягкая | 27 |
|  |  | Жесткая | 36 |
| 1.2 | Мыло хозяйственное | То же | 21 |
|  |  |  | 27 |
| 1.3 | Сода кальцинированная | -"- | 21 |
|  |  |  | 27 |
| 2 2.1 | Аппретирующие средства Крахмал (картофельный, кукурузный, фугованный и другие) | -"- | 12 |
|  |  |  | 12 |
| 3 3.1 | Подсинивающие средства Ультрамарин | -"- | 0,6 |
|  |  |  | 0,6 |
| 3.2 | Краситель кислотный синий "2К" | -"- | 0,011 |
|  |  |  | 0,011 |
| 3.3 | Краситель кислотный голубой | -"- | 0,005 |
|  |  |  | 0,005 |
| 3.4 | Синька на основе органических красителей ("Волжская-2", "Индиго", "Синева-2" и другие) | -"- | 0,24 |
|  |  |  | 0,24 |
| 3.5 | Синьки ультрамариновые ("Лазурь" и другие) | -"- | 1,0 |
|  |  |  | 1,0 |
| 4 4.1 | Отбеливающие средства Перекись водорода (30%) для белого белья | -"- | 4 |
|  |  |  | 4 |
| 4.2 | Порошкообразный отбеливатель ("Лебедь", "Персоль", "Персоль-2" и другие) | -"- | 4 |
|  |  |  | 4 |

Примечание.

Цифра, указанная в строке "мягкая", - норма расхода моющего или отделочного средства при стирке в мягкой воде (от 0 до 3,0 мг-экв/л или от 0 до 8,4 °Н), в строке "жесткая" - при стирке в жесткой воде (от 3,0 до 7,13 мг-экв/л или от 8,4 до 20 °Н) для всех моющих средств, кроме мыла хозяйственного. В строке "жесткая" норма расхода мыла хозяйственного дана при стирке в жесткой воде (от 3,0 до 4,28 мг-экв/л или 8,4 до 12 °Н).