СОГЛАСОВАНО					             УТВЕРЖДАЮ

На заседании профкома                                                     И.о. директора

Протокол №__1__					             ООО «_________»

«_05»  января 2015г.					             _______________

ИНСТРУКЦИЯ

о  мерах пожарной безопасности

для  дежурного  охранника

№68

Глава 1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.Дежурный поста охраны обязан руководствоваться требованиями данной Инструкции на случай возникновения пожара.

2.Охранник должен:

- уметь пользоваться пожарно-охранной сигнализацией  и системами оповещения;

- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

- знать порядок вызова аварийно-спасательного подразделения   МЧС и специалистов организации ( звонить по тел. 101 (112), вариант сообщения: «ул. Городокская,  д.103; ООО «______»;  возгорание проводки на третьем этаже административно-бытового корпуса, дежурный  Курочкин И.И.»; доложить руководству, в приемную; оповестить главного инженера, гл. энергетика, гл.механика, начальника АХУ, начальника ККЦ, начальника охраны, инженера по ОТ, инженера по ГО и других должностных лиц .

-знать план эвакуации сотрудников, уметь принимать экстренные меры для спасения людей;

-уметь пользоваться системами звукового оповещения сотрудников, оповещения по компьютерной и телефонной сетям;

3.Дежурный охранник, заступая на дежурство, должен:

-знать, в каких помещениях здания имеются сотрудники;

-проверить:

-исправность охранной и пожарной сигнализации, телефонной связи и систем оповещения, средств пожаротушения, наличие ключей от помещений и запасных выходов, электрощитов и исправность дверей запасных выходов;

-противопожарное состояние всех эвакуационных выходов, коридоров, лестничных клеток, исправность эвакуационного и аварийного освещения, убедиться в возможности быстрого и беспрепятственного открывания дверей всех выходов; особое внимание обратить на возможность открывания металлических дверей и решеток на лестницах.

4.Дежурный поста охраны обязан:

-иметь наготове комплект ключей от дверей эвакуационных выходов, электрощитов этажей и ручной электрический фонарь;

-при обнаружении неисправности в сигнализации, системах оповещения вызвать ответственного за их обслуживание  и сообщить специалисту.

5.В нерабочее время на предприятии дежурному поста охраны запрещается отлучаться из помещения дежурного, отвлекаться и отдыхать.

Согласовано      						   Начальник охраны

Инженер по ГО

_____________                            .			   _________